Raspberry Pi 3 Setup

for

GPIO control

目錄

安裝GPIO函式庫Wiring Pi	3

Cross Compiler in Eclipse環境設置(VM)	4

周邊元件接線說明	5

WiringPi 程式說明	8

參考資料	9

安裝GPIO函式庫Wiring Pi

套件軟體更新

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

安裝WiringPi

$ sudo apt-get install git-core

$ git clone git://git.drogon.net/wiringPi

取得目前最新版本

$ cd wiringPi

$ git pull origin

若已是最新版本則執行以下指令

$ cd wiringPi

$ sudo ./build

測試WiringPi 是否安裝成功

$ gpio -v

$ gpio readall

若安裝成功，則會出現當前所使用板子的腳位圖

Cross Compiler in Eclipse環境設置(VM)

將Pi底下的libwiringPi檔copy至VM中，並重新命名為「libwiringPi.so」

/usr/local/lib/libwiringPi.so.1.0

在VM中安裝WiringPi

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd wiringPi

git pull origin

執行Eclipse

至 Project Properties -> GCC C++ Compiler -> Includes -> Include path增加.h路徑

至 Project Properties -> GCC C++ Linker -> Libraries

-> Libraries 增加 WiringPi 及 phread

-> Libraries search path TAB 增加「libwiringPi.so」的路徑位置

周邊元件接線說明

所需元件:

硬體控制板(Arduino or Raspberry Pi)

步進馬達 x1

伺服馬達 x1

L298N 驅動板

18650電池x2

元件說明

L298N 驅動板

Motor A控制IN1及IN2控制邏輯，Motor B控制IN3及IN4方法如下圖相同

自走車使用18650電池x2透過L298 輸出5v電壓來驅動馬達(FK-130SH)

(此馬達當電壓超過7V時會因保護機制而切斷電流，所以用L298N輸出5V電壓來驅動)

步進馬達FK-130SH – 控制前進後退

伺服馬達 – 控制左轉右轉

紅色為VCC  黑色為 GND

橙色為訊號控制線

接線示意圖

IN1接Pi上GPIO腳位

IN2接Pi上GPIO腳位

伺服馬達控制線接Pi上GPIO腳位

WiringPi 程式說明

控制前後左右動作example

13~14行:

將<wiringPi.h>及<softPwm.h> include進來

若所使用之GPIO腳位有提供Pwm輸出可不需使用softPwm library

32行:

wiringPi library 初始化設定

34-37行:

透過softPwmCreate設定指定的GPIO腳位可使用Pwm控制

給予GPIO 3(接至IN1)高電位，GPIO2(接至IN2)低電位，則可以使車子向前，後退則反之

可自行設定i值即可控制馬達快慢

將GPIO12腳位接至伺服馬達控制線

同上，可透過softPwmWrite中的i值來控制伺服馬達的角度

若GPIO腳位有支援Pwm輸出

可將

softPwmCreate(Pin, INITIAL_VALUE, RANGE)替換成pinMode (Pin, PWM_OUTPUT) ;

softPwmWrite(12, i);替換成pwmWrite (1, i) ;

參考資料

http://wiringpi.com/